# مراحل نمونه گیری  مالاریا و آماده سازی گسترش نازک و ضخیم  روی یک لام :

# کف دست چپ بیمار را به طرف بالا نگاه داشته و سپس انگشت سوم از سمت شست را گرفته و با یک قطعه پنبه آغشته به الکل نوک انگشت بیمار را تمیز کنید .پنبه را محکم روی انگشت بیمار بکشید تا جرم و چربی آن برطرف گردد.به سرعت لام تمیز را از لبه بگیرید و مطابق روش زیر خون گیری کنید :

# 1)به وسیله ی لانست استریل نوک انگشت را در یک حرکت سریع سوراخ کنید و با فشاری ملایم و ارام به انگشت اولین قطره خونی که از آن خارج می شود را به کمک پنبه خشک پاک کنید.مطمئن شوید هیچ رشته الیافی از پنبه روی انگشت باقی نمانده باشد.

# 2)با دادن فشار ملایم به انگشت یک قطره کوچک و منفرد از خون به اندازه ی .در وسط لام قرار دهید .این قطره برای گسترش نازک به کار می رود .مجددا با دادن فشار بیشتری به انگشت خون بیشتری از انگشت خارج کنید و سپس دو تا سه قطره به اندازه ی کمی بزرگتر روی لام و در حدود یک سانتی متری قطره خون منفرد قرار دهید .بقایای خون را که از انگشت خارج می شود با یک تکه پنبه پاک کنید.

# 3)گسترش نازک:لام تمیز دیگری را به عنوان پخش کننده برداشته و لبه ی باریک (عرض لام)آنرا به قطره تماس دهید و اجازه دهید خون در لبه ی آن جمع گردد.سپس لام پخش کننده را تحت زاویه ی 45درجه نگه داشته و در سطح لام محکم بکشید (از سمت مخالف قطرات مخصوص گسترش ضخیم)تا خون در سطح لام پخش گردد.(به صورت شعله شمعی)مراقب باشید در حین گسترش لبه ی پخش کننده در تماس دائم با سطح لام باشد.

# 4)گسترش ضخیم:همیشه لام را به وسیله ی لبه های آن یا یک گوشه از ان جابه جا کنیدتا مطابق روش زیر گسترش ضخیم تهیه گردد.به کمک گوشه ی لام پخش کننده به سرعت قطره های خون را به هم متصل کرده و سپس آن ها را پخش کنیدتا به صورت دایره درآید این کار را با 3تا 6 حرکت انجام دهید .

# 5)لام را روی یک سطح مسطح دور از گرد و غبار وحشرات و نور و گرما نگه داریم تا خشک شود.

# 6)روی عرض قسمت ضخیم گسترش نازک با مداد نرم نام بیمار شماره ی شهرستان و تاریخ تهیه لام نوشته شود.

# 7)گسترش خشک را در کاغذی پیبچیده و به همراه فرم پذیرش و ثبت بیمار در اولین فرصت به آزمایشگاه منتقل کنید.

# توضیحاتی درباره ی پر کردن فرم پذیرش بیمار

# ا)اسامی بیماران خوش خط و خوانا

# 2)لام بررسی برای کسانی است که یکی از اعضای خانواده مثبت شده و بقیه ی اعضا در  حال بررسی هستند.

# 3)لام های تعقیب برای فردی است که مثبت شده ودر حال درمان است.

# 4)تاریخ تهیه ی لام و ارسال به آزمایشگاه یکی باشد.

# 5 )حتما نام تهیه کننده ی لام و مرکز نمونه گیری درج شود.ترجیحا شماره ی تماس مرکز یا نمونه گیر نوشته شود.